PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ.

orla laguna dos patos

PROJETO DE CONTENÇÃO DE TALUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ

Rua Adelino Machado de Souza

Agosto de 2020

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descreve e especifica a maneira de executar os serviços de assentamento dos Gabiões a serem colocados junto a Orla da Laguna dos Patos, no prolongamento da Rua Adelino Machado de Souza, para proteção da Rua pela elevação das marés.

A altura dos gabiões a serem colocados será de 1,00 a 1,50 m, conforme projetos em anexo.

A distância na primeira etapa será de 107,00 m, a partir do entroncamento das Ruas Adelino Machado de Souza e Ormezinda Ramos Loureiro.

No local, a Leste do final da área pavimentada da Rua Adelino Ramos Loureiro, em frente as quadras 26, 28 e 32, deverão ser assentados os gabiões, sempre seguindo o alinhamento da Orla, junto ao alinhamento da Rua Adelino M. de Souza.

Com o assentamento dos Gabiões, estará sendo feita e estabilização do alinhamento da Rua Adelino M. de Souza e consequentemente a manutenção e estabilização da pavimentação da Rua a ser executada.

O alinhamento a ser executado será conferido e definido pelo serviço da engenharia do município.

Distancia total a ser estabilizada – 275 m

Distancia a ser estabilizada nesta licitação – 107,00 m

Volume aproximada de gabiões – 297,50 m³

Volume aproximado de colchão reno – 550 m²

- TALUDE EXISTENTE A SER CONTIDO

No alinhamento lesta da Rua Adelino Machado de Souza, em frente as quadras 26, 28 e 32, deverá ser colocado Gabiões de modo a manter a estabilização da pavimentação e área de rolamento da Rua, assim como das calçadas.

Para contenção e estabilização desta via pública deverá ser colocado Gabiões, desde o alinhamento leste junto a área de areia da orla da laguna dos patos.

O local, forma um desnível que varia de 1,50 m na parte mais ao Sul até 1,00 m mais ao norte da via pública.

Com o assentamento dos gabiões e colchão reno será mantida as características da orla da laguna e ao mesmo tempo será evitado o desmoronamento da via pública.

- GABIÕES e COLCHÃO RENO

Para manutenção da estabilidade do solo e da via a ser mantida deverá ser utilizado gabiões e colchão reno, conforme projeto em anexo.

Os gabiões e os colchões são caixas prismáticas, confeccionados em malha hexagonal, de dupla torção, 8 x 10, produzidos em arames de aço de baixo teor de carbono com diâmetro de 2,70 mm, revestidos com liga especial tipo GalMac 4R.

- MODO DE ASSENTAMENTO

Para assentamento dos gabiões devemos executar os contrafortes a cada 20,00 m com 2 metros de comprimento por 1,00 a 1,5 m de altura, elementos estes assentados com profundidade de 0,80 m abaixo da linha de areia existente no local e sobre o colchão Reno a ser colocado de modo a evitar o assoreamento que podem ser causados pela ação da maré da Laguna dos Patos.

A partir daí deverá ser assentado em contrafiadas mais gabiões de altura variável entre 1,50 e 1,00 m, dependendo do desnível existente no local de modo a garantir a estabilidade do solo e a contenção dos esforços ocasionados pela pressão do solo conforme projeto esquemático em anexo.

Na preparação dos gabiões deverá ser deixado uma inclinação de no mínimo 10% no sentido do talude.

OBS – Todas as caixas de formação da contenção (células) deverão ser amarradas entre si, de modo a tornar a estrutura totalmente monolítica e sem espaçamento entre si, mantendo assim a estrutura e a estabilidade do talude, evitando possíveis desmoronamentos e escorregamento.

- MATERIAL DE PREEENCHIMENTO

Para preenchimento das caixas de formação dos Gabiões será utilizado rachões de pedra, sendo que estes terão dimensão maior que a malha dos gabiões e colhões Reno.

Para colocação das pedras dentro das caixas de arame (Gabiões) deverá ser tomado o cuidado no assentamento de modo que estas se mantenham alinhadas e perfeitamente encaixadas, evitando assim o máximo possível de vazios nas caixas.

- MODO DE PREENCHIMENTO DOS GABIÕES

O preenchimento dos gabiões deverá ser manual, sendo que para isso deverá ser montado uma calha de madeira de modo a possibilitar a aproximação dos rachões de pedra até o pondo de formação da contenção com os gabiões.

Para montagem deverá ser executado um gabarito de madeira de modo a manter o alinhamento das caixas e o nivelamento de 4 % no sentido contrário a contenção.

- MANTA GEOTEXTIL

Para evitar o assoreamento e a obstrução dos vazios, mantendo-se permeável e consequentemente permitindo a passagem das águas pluviais e a manutenção da umidade do local deverá ser colocado uma manta Geotextil, até a altura da terra, mantendo assim o solo e a área úmida com suas características naturais.

A manta deverá ser 100 % poliéster, ter resistência longitudinal a tração, resistência a puncionamento CBR, permeabilidade normal e gramatura de 200 g/m².

Camaquã, 8 de agosto de 2020.

Paulo Vitor P. Scherer

Crea 47283

Alaor Pastoriza Ribeiro

Prefeito Municipal de Arambaré